韶关市浈江区犁市镇人民政府监控系统安装项目采购需求

- 一、采购项目概况

| 项目名称 | 韶关市浈江区犁市镇人民政府监控系统安装项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2024-123-GDHZ-DZX |
| 政府采购品目编码 | A02091107视频监控设备 |
| 组织形式 | 自行采购 |
| 预算金额 | 8,500.00元 |
| 采购方式 | 电子询价 |
| 评审方法 | 最低评标价法 |
| 采购人 | 韶关市浈江区犁市镇人民政府 |
| 采购代理机构 | 广东合正项目管理有限公司 |

## 二、采购项目内容

（一）采购需求

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 交货期 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市浈江区犁市镇人民政府监控系统安装项目 | 1项 | 自合同签订之日起30个日历天内完成供货及验收合格。 | 8,500.00 |

注：1、报价超出预算金额的列为无效响应处理。

2、供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致无效响应。

3、报价应为人民币含税全包价，包括供货、运输、安装调试、验收等一切费用。

- （二）详细技术参数清单

- （1）市场至原税局值班室综合布线

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外8芯光纤 | 8芯室外单模光缆 | 米 | 300 |  |

- （2）监控系统

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | - （1）白光全彩400万网络简型摄像机； - （2）H.265¦支持PoE¦红外补光(50米)¦IP66¦内置麦克风 | 台 | 6 |  |
| 2 | 支架 | 摄像机支架 | 个 | 6 |  |
| 3 | 监控主机 | - （1）解码性能强劲，全系列支持8路1080P解码； - （2）专为高分辨率相机接入所打造，最大支持800万相机接入； - （3）硬盘支持全面升级，支持满配8T硬盘，进一步延长录像时间； - （4）平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome以及GB28181协议，轻松实现平台接入； - （5）接口一应俱全，满足各类外设接入需求： - ①2U 标准机箱，支持机架安装； - ②8盘位，最大支持8TB硬盘； - ③支持1个HDMI 4K输出+1个VGA异源高清1080P输出； - ④支持8路1080P解码； ⑤支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC； ⑥1个千兆网口； ⑦自带16进4出报警口； ⑧2个USB2.0接口+1个USB3.0接口。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 监控硬盘 | 4T，监控级硬盘 | 块 | 1 |  |
| 5 | POE交换机 | 8+2个10/100/1000M bps自适应电口+2个10/100Mbps上联光口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率135W，非网管型交换机。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 网络光收发 | SC光收发 | 对 | 1 |  |
| 7 | 显示器 | 22寸液晶显示终端显示设备 | 台 | 1 |  |
| 8 | 设备箱 | 300*400*200交换机设备箱 | 个 | 2 |  |
| 9 | 网线 | CAT.6，0.55mm线径100%无氧铜，过福禄克信道测试，305米/箱 | 米 | 500 | 后期增加按实收取 |
| 10 | 电源线 | RVV3*1.5，国标无氧铜 | 米 | 100 |  |
| 11 | 辅材 | 20、25线槽线管、接头、直通、三通，固定码、胶粒、螺丝、扎带、胶布、波纹管、等等 | 项 | 1 |  |

- （3）整体系统安装调试

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤线路铺设 | 光纤铺设 | 米 | 300 |  |
| 2 | 监控系统安装调试 | 摄像线路铺设、摄像机安装调试、交付采购人使用。 | 台 | 6 |  |
| 3 | 机房建设 | 含光纤配线、光纤熔接、网线电源线接线及理线，网络整体调试。交付采购人使用。 | 项 | 1 |  |

三、商务条款

（一）货物要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合用户需求和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国官方标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、供应商应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6、所有设备交货后的拆箱、安装、调试等项目工作（包括费用）均由供应商负责，但必须在用户指定人员的参与下进行。

7、本项目为交钥匙承包项目，供应商承包及负责用户需求中对供应商要求的一切事宜及责任。供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

8、本项目对用户需求中的设备清单未列出而本项目所必须的配件由供应商提供，成交价为本项目的总价，采购人不再追加任何费用。

9、本项目所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范， 验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国及省、市相应的标准和规范。

10、成交供应商应在项目实施过程中装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的项目实施范围进行实施，禁止无关人员进入现场。未经采购人同意，成交供应商不得擅自使用与本项目无关的采购人设施设备；不得擅自拆除、变更采购人防护设施及标示。成交供应商在施工过程中应确保安全文明施工，做到人离场清。

11、成交供应商必须按照采购人对外来人员的管理要求，配合做好出入管理工作。 成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省市相关文明施工、深夜施工、环保和城管等规定，建立规章制度和防护措施。

（二）售后服务要求：

1、项目验收合格之日起所有设备一年免费上门保修，其它设备按厂家保修条例保修；

2、保修期内出现质量问题2小时电话响应，4小时内到达现场免费上门包修。48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，须免费提供同档次的设备临时使用。

（三）项目完成时间及项目实施地点

1、完成时间：自合同签订之日起30个日历天内完成供货、安装调试并交付使用。

2、设备安装位置由采购人指定。

（四）验收标准

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3、供应商应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由供应商承担。

（五）付款方式

由采购人按下列程序付款：

1、成交供应商按合同签订时间及按要求完成后，采购人组织验收，验收合格后成交供应商开具发票，采购人收到发票后30日内向成交供应商支付100%合同款。

2、成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交供应商开具的正式发票；

（3）验收报告（加盖采购人公章）；

（4）成交通知书。

3、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。