韶关市技师学院2024年暑假空调清洗服务项目

采购需求

- 一、采购项目需求及保养清单

- （一）采购需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 服务要求 | 服务期 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市技师学院2024年暑假空调清洗服务项目 | 1项 | 详见本项目服务要求 | 签署合同后10天内完成 | 96155.00 |

注：1．本项目报价不得超出单价最高限价，报价超出预算金额的列为无效响应处理。

2．供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致报价无效。

3．报价应为人民币含税全包价，包括服务、人工、运输、施工、验收、结算等一切费用。

- （二）空调保养清单

| - 序号 | - 空调规格 | - 数量（台） | - 单价最高限价（单位：元） | - 合计（单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1p挂机 | - 193 | - 55 | - 10615 |
| - 2 | - 1.5p挂机 | - 449 | - 55 | - 24695 |
| - 3 | - 2p挂机 | - 377 | - 55 | - 20735 |
| - 4 | - 3p挂 | - 32 | - 70 | - 2240 |
| - 5 | - 3p柜 | - 322 | - 70 | - 22540 |
| - 6 | - 5p柜 | - 165 | - 70 | - 11550 |
| - 7 | - 3p天花机 | - 10 | - 70 | - 700 |
| - 8 | - 5p风管机 | - 44 | - 70 | - 3080 |

- 二、服务要求

（一）准备阶段：

1、断电安全：在进行任何清洗工作之前，请确保将空调从电源插座拔下或关闭相关电路，避免触电事故。

2、准备工具：准备好软布、软刷、清水桶、中性清洁剂、消毒剂、细长的塑料或铁丝工具以及干燥毛巾等。

（二）外观清洁：

1、外壳清洁：使用微湿软布擦拭空调外壳，对于难以去除的污渍，可以使用少量中性清洁剂辅助清洁。

2、面板与出风口：轻柔清理空调的面板和出风口处灰尘，注意不要让水分渗入电子部件。

（三）滤网清洁：

1、拆卸滤网：打开空调前盖，根据用户手册指示轻轻拆下空气过滤网。

2、清洗滤网：使用温和的水流冲洗过滤网，如有顽固污垢可用软毛刷轻刷。确保完全冲洗干净后，置于通风处自然风干。

3、安装：待滤网完全干透后，按照原路将其装回至空调中。

（四）内部清洁：

1、蒸发器与风轮：使用高温蒸汽对蒸发器进行杀菌消毒清洁剂，对不易观察到的部位如蒸发器和风扇等部位使用季铵盐消毒液进行消毒处理。

2、排水系统：检查排水管是否畅通无阻。若有堵塞迹象，可使用细长柔软的物体(如塑料线)进行疏通。

（五）重组与测试：

1、重新组装：在确保所有被清洗部件都已干燥后，按照正确的顺序将空调各部分重新组装起来。

2、功能检测：连接电源，开启空调，检查设备是否正常运转及有无异常声音或异味。

- 三、商务要求

（一）服务期：签署合同后10天内完成。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收标准：遵循国家标准、行业标准及相关技术规范，对照合同约定进行验收工作，验收应在采购人和成交供应商双方共同参加下进行。

（四）付款方式：

成交供应商按合同签订时间及按要求完成后，采购人组织验收，验收合格后成交供应商开具等额发票，采购人收到发票后20日内向成交供应商支付100%合同款。

- 四、采购需求概况

| 项目名称 | 韶关市技师学院2024年暑假空调清洗服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2024-384-GDHZ-DZX |
| 政府采购品目编码 | C23120700空调维修和保养服务 |
| 组织形式 | 自主采购 |
| 预算金额（元） | 96155.00 |
| 采购方式 | 电子询价 |
| 评审方法 | 最低评标价法 |
| 采购人 | 韶关市技师学院 |
| 采购代理机构 | 广东合正项目管理有限公司 |